##### 表1.1.1-7水土保持指标对比分析表（与53号令指标对比）

| 变更内容 |  | 可研阶段 | 施工设计阶段（本方案） | 变化情况 | 是否涉及变更 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （原批复方案） |  |  |  |
| 第十六条 水土保持方案经批准后存在下列情形之一的，生产建设单位应当补充或者修改水土保持方案，报原审批部门审批 | （1）工程扰动新涉及国家级和省级水土流失重点预防区或者重点治理区 | 湘资沅中游国家级水土流失重点治理区 | 湘资沅中游国家级水土流失重点治理区 | 无变化 | 不涉及 |
|  | （2）水土流失防治责任范围增加30%以上的 | 49.23hm2 | 20.9922hm2 | 减幅57.36% | 不涉及 |
|  | （3）开挖填筑土石方总量增加30%以上的 | 109.49万m3 | 43.42万m3 | 减幅60.34% | 不涉及 |
|  | （4）线型工程山区、丘陵区部分线路横向位移超过300米的长度累计达到该部分线路长度30%以上的 | 道路总长34.50km | 道路总长15.85km，偏移14.46km，横向位移超过300米的长度累计13.21km | 横向位移超过300米的长度累计达到91.29% | 涉及 |
|  | （5）表土剥离量减少30.0%以上的 | 5.60万m3 | 2.16万m3 | 因工程扰动范围大幅减少，相应表土剥离和植物措施数量减少 | 不涉及 |
|  | （6）植物措施总面积减少30%以上的 | 32.80hm2 | 12.9976hm2 | 因工程扰动范围大幅减少，相应表土剥离和植物措施数量减少 | 不涉及 |
|  | （7）水土保持重要单位工程措施发生变化，可能导致水土保持功能显著降低或者丧失的 | 后续设计阶段采纳了批复水土保持方案的水土保持措施体系 |  | 基本一致 | 不涉及 |
| 第十七条 在水土保持方案确定的弃渣场以外新设弃渣场的，或者因弃渣量增加导致弃渣场等级提高的，生产建设单位应当开展弃渣减量化、资源化论证，并在弃渣前编制水土保持方案补充报告，报原审批部门审批 | （1）新设弃渣场 | 原方案16处弃渣场 | 利用原方案2处弃渣场，新增8处 | 新增8处 | 涉及 |
|  | （2）因弃渣量增加导致弃渣场等级提高的 | 均为5级渣场 | Z4、Z7为5级渣场，其余渣场为4级 | 等级提高 | 不涉及 |
| 第十八条 水土保持方案自批准之日起满3年，生产建设项目方开工建设的，其水土保持方案应当报原审批部门重新审核 |  | 批复日期：2024年2月29日 | 开工日期：2024年8月开工 | 延期5个月 | 不涉及 |

##### 表1.1.1-8水土保持指标对比分析表（与14号文指标对比）

| 变更内容 |  | 可研阶段 | 施工设计阶段 | 变化情况 | 是否涉及变更 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | （原批复方案） | （本方案） |  |  |
| 第十七条 水土保持方案经批准后，生产建设项目地点、规模发生重大变化，有下列情况之一的，生产建设单位应当补充或者修改水土保持方案，并报原审批机关批准 | （1）需要重新办理立项审批（核准、备案）手续的 | 核准文号：湘发改许〔2023〕128号 | 核准文号：湘发改许〔2023〕128号 | 无变化 | 不涉及 |
|  | （2）涉及国家级和省级水土流失重点预防区或者重点治理区的 | 湘资沅中游国家级水土流失重点治理区 | 湘资沅中游国家级水土流失重点治理区 | 无变化 | 不涉及 |
|  | （3）水土流失防治责任范围增加30%及以上的 | 49.23hm2 | 20.9922hm2 | 减幅57.36% | 不涉及 |
|  | （4）开挖填筑土石方总量增加30%及以上的 | 109.49万m3 | 43.42万m3 | 减幅60.34% | 不涉及 |
|  | （5）线型工程山区、丘陵区部分横向位移超过300米的长度累计达到该工程线路长度20%及以上的 | 道路总长34.50km | 道路总长15.85km，偏移14.46km，横向位移超过300米的长度累计13.21km | 横向位移超过300米的长度累计达到91.29% | 涉及 |
|  | （6）施工道路或伴行道路等长度增加20%及以上的 | 道路总长34.50km | 道路总长15.85km | 减幅52.17% | 不涉及 |
|  | （7）桥梁改路堤或者隧道改路堑累计长度达到该工程线路总长度10%及以上 | / | / | / | / |
|  | （8）风电工程风机点位变化数量超出原设计风机数量30%及以上的 | 9台 | 风机总数8台 | 变化11.11% | 不涉及 |
|  | （9）在批准的取土(包括砂、石等)场外新增取土场，且单个在5万立方米及以上的，或者增加单个取土场取土量30%及以上的 | / | / | / | / |
| 第十八条 水土保持方案实施过程中，水土保持措施发生下列重大变更之一的，生产建设单位应当补充或者修改水土保持方案，并报原审批机关批准 | （1）表土剥离量减少30%及以上的 | 5.60万m3 | 2.16万m3 | 因工程扰动范围减少，相应表土剥离减少 | 不涉及 |
|  | （2）植物措施总面积减少30%及以上的 | 32.80hm2 | 12.9976hm2 | 因工程扰动范围减少，相应植物措施数量减少 | 不涉及 |
|  | （3）水土保持工程措施减少30%及以上的 | 1.24hm2 | 0.7459 hm2 | 因工程扰动范围减少，相应工程措施数量减少 | 不涉及 |
| 第十九条 在批准的水土保持方案确定的弃渣场外新设弃渣场的，其单个弃渣场堆渣量在5万立方米及以上或者堆高在5米及以上的，或者需要提高单个弃渣场堆渣量20%及以上的，生产建设单位应当及时编制弃渣场变更水土保持方案补充报告书，并报原审批机关批准。取土场重大变更方案可纳入弃渣场变更水土保持方案补充报告书 | （1）新设弃渣场，单个弃渣场堆渣量在5万立方米及以上或者堆高在5米及以上 | 16处弃渣场 | 利用原方案2处弃渣场，新增8处 | 新增8处，新增弃渣场堆高均大于5m | 涉及 |
|  | （2）提高单个弃渣场堆渣量20%及以上 | 5处弃渣场 | 利用原方案2处弃渣场，新增8处 | 原方案1处弃渣场弃渣量增加7.81% | 不涉及 |